GEO – GAL

USŁUGI GEOLOGICZNE

mgr inż. Aleksander  Gałuszka

35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767

### GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

(Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny)

dla projektu rewitalizacji terenów i budynków – budowa budynku usługowego (m. in. mieszkania socjalne)

## miejscowość: Radomyśl Wielki

ulica: Rynek

działka nr 914/3

gmina: Radomyśl Wielki

województwo: podkarpackie

Opracował:

mgr inż. Aleksander Gałuszka

upr. geologiczne nr VII-1358

Rzeszów, styczeń 2018

###### SPIS TREŚCI

A. CZEŚĆ TEKSTOWA

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

  - Charakterystyka projektowanego obiektu

  - Zakres wykonanych badań

  - Położenie i zagospodarowanie oraz charakterystyka geomorfologiczna terenu

  - Opis warunków gruntowo – wodnych

2. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

2.1 Opis badań

2.2 Warunki geotechniczne

2.3 Parametry geotechniczne

2.4 Wnioski

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian własności gruntów w czasie

3.2 Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

3.3 Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń

3.4 Określenie oddziaływań od gruntów

3.5 Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

3.6 Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów

3.8 Wykonawstwo robót ziemnych

3.9 Oddziaływanie wody gruntowej no obiekt

3.10 Monitoring projektowanego obiektu

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

I.    MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:500  – Zał. nr 1

II.   LEGENDA DO KARTY DOKUMENTACYJNEJ – Zał. nr 2

III.  KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO  – Zał. nr 3

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1  Charakterystyka projektowanego obiektu

W Radomyślu Wielkim przy ulicy Rynek projektowana jest rewitalizacja terenów                                i budynków – budowa budynku usługowego (m. in. mieszkania socjalne).

1.2.  Zakres wykonanych badań

- wizja lokalna terenu przeprowadzona w styczniu 2018 r.

- 1 wiercenie badawcze do głębokości 4,0 m poniżej powierzchni terenu.

W trakcie wiercenia wykonano makroskopowe badania przewiercanych gruntów oraz pomiary poziomu wody gruntowej.

1.3.  Położenie i zagospodarowanie oraz charakterystyka geomorfologiczna

terenu

Administracyjnie badany teren znajduje się w miejscowości Radomyślu Wielki przy ulicy Rynek, na działce nr 914/3.

Pod względem morfologicznym teren badań położony jest na obszarze makroregionu Kotlina Sandomierska, w obrębie mezoregionu Płaskowyż Tarnowski.

Rzędna otworu wynosi ok. 199,0 m n.p.m.

Spadki terenu nie przekraczają 2 %.

Usytuowanie otworu badawczego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. nr1).

1.4.  Opis warunków gruntowo – wodnych

Na podstawie wykonanych badań terenowych, przeprowadzono ocenę warunków gruntowo –  wodnych. Podziału dokonano biorąc pod uwagę genezę, rodzaj i stan gruntów, oraz opisywano zgodnie z PN–EN ISO 14688–1  2006.

Wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z                    PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podłożu stwierdzono obecność mioceńskich osadów morskich (iłów pylastych), a wyżej czwartorzędowych utworów wodno – lodowcowych (pyłów piaszczystych i glin ilastych) przykrytych nasypami.

Wykonane wiercenie badawcze wykazało, że podłoże opisywanego terenu tworzą:

- Otwór nr 1

do głębokości 1,2 m p.p.t. nasyp (pył + humus + piasek + gruz),

- niżej, do głębokości 2,7 m p.p.t. występuje glina ilasta w stanie twardoplastycznym,                        o IL=0,20,

- poniżej, do głębokości 3,2 m p.p.t. leży pył piaszczysty w stanie plastycznym, o IL=0,30,

- głębiej, na głębokości 3,2 m p.p.t. nawiercono ił pylasty w stanie półzwartym                        o IL=0,00.

Na badanym terenie stwierdzono sączenia wód gruntowych na głębokości 2,7 m p.p.t. Wahania wód wynoszą do 1 m w górę i w dół od stanu zaobserwowanego i uzależnione                         są od intensywności opadów atmosferycznych.

Układ rozpoznanych warstw gruntów zobrazowano na karcie dokumentacyjnej otworu badawczego (Zał. nr 3).

Parametry geotechniczne gruntów podano w legendzie do karty dokumentacyjnej (Zał. nr 2).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej             z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej, a na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.

2. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

2.1.  Opis badań

Badania polowe wykonywano zgodnie z normą PN-EN 1997-1. Ze względu na wymiary inwestycji wykonano 1 wiercenie badawcze do głębokości ca 4,0  m p.p.t. Jest                                  to wystarczające do rozpoznania budowy geologicznej podłoża jak i do określenia parametrów geotechnicznych gruntów w podłożu.

2. 2 Warunki geotechniczne

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

warstwa I – to osady antropogeniczne w postaci nasypów (pył + humus + piasek + gruz).

warstwa IIa – to osady wodno – lodowcowe w postaci glin ilastych, o konsystencji twardoplastycznej, o IL=0,20.

warstwa IIb – to osady wodno – lodowcowe w postaci pyłów piaszczystych, o konsystencji plastycznej, o IL=0,30.

warstwa III – to osady morskie w postaci iłów pylastych, o konsystencji półzwartej,                      o IL=0,00.

2.3  Parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne gruntów podano w Zał. nr 2.

2.4  Wnioski

- Podłoże terenu budują mioceńskie iły, mułowce i piaskowce (warstwy przeworskie), których strop stwierdzono na głębokości 3,2 m p.p.t. Na iłach leżą osady wodno  – lodowcowe w postaci pyłów piaszczystych i glin ilastych. Całość terenu przykrywają nasypy (pył + humus + piasek + gruz) o miąższości ok. 1,2 m.

- Na badanym terenie stwierdzono sączenia wód gruntowych na głębokości 2,7 m p.p.t. Wahania wód wynoszą do 1 m w górę i w dół od stanu zaobserwowanego                                   i uzależnione są od intensywności opadów atmosferycznych.

- Projektowane fundamenty posadowić na glinach ilastych o konsystencji twardoplastycznej, tj. na warstwie IIa. Występujące w stropowych partiach podłoża nasypy (warstwa I) nie nadają się do posadowienia i należy je wybrać.

- W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopach występująca wodę wypompować.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej, a na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie

Na badanym terenie nie przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie.

3.2 Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w Zał. nr 2. Podane parametry geotechniczne należy skorelować zgodnie z Załącznikiem A do normy EN 1997-1:2008 – Eurokod 7. Projektant powinien zdecydować o wyborze podejścia obliczeniowego uwzględniając zalecenia załącznika krajowego.

3.3 Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikami A i B do normy EN 1997-1:2008 – Eurokod 7. Projektant powinien zdecydować o wyborze podejścia obliczeniowego uwzględniając zalecenia załącznika krajowego.

3.4 Określenie oddziaływań od gruntu

Projektowane fundamenty posadowić na glinach ilastych o konsystencji twardoplastycznej, tj. na warstwie IIa. Występujące w stropowych partiach podłoża nasypy (warstwa I) nie nadają się do posadowienia i należy je wybrać.

3.5 Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

Model pracy podłoża przy sprawdzaniu oporu granicznego podłoża wg EN 1997-1:2008 – Eurokod 7, należy rozpatrywać w warunkach „z odpływem’’ jak i w warunkach „bez odpływu”.

3.6 Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego

Nośność i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania należy rozpatrywać zgodnie
z Załącznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 – Eurokod 7.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów

Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów podano w Zał. nr 2.

3.8 Wykonawstwo robót ziemnych

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normą PN-B-06050.

3.9 Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopach występująca wodę wypompować.

3.10 Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu. Częstotliwość i czas trwania pomiarów, powinna zostać określona przez konstruktora zgodnie z Załącznikiem J do normy EN 1997-1:2008 – Eurokod 7.

Opracował: