CZĘŚĆ  OPISOWA

1.	PRZEDMIOT  I ZAKRES OPRACOWANIA.	3

2.	PODSTAWA  OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTÓW FORMALNO - PRAWNYCH	3

3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU.	4

3.1.	POŁOŻENIE I WIELKOŚĆ TERENU.	4

3.2.	UKSZTAŁTOWANIE TERENU.	4

3.3.	WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU	5

3.4.	ZABUDOWA	5

3.3.	KOMUNIKACJA	6

3.4.	OGRODZENIE	6

3.5.	UZBROJENIE TERENU.	7

3.6.	ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA	7

4.	BILANS TERENU.	7

5.	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	8

6.	WARUNKI OCHRONY PPOŻ.	9

7.	ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z WYMAGANIAMI DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO	10

8.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI ART. 34 UST. 3 PKT.5	10

8.1.	Otoczenie terenu inwestycji.	10

8.2.	Funkcja.	11

8.3.	Bryła.	11

8.4.	Uwarunkowania formalno - prawne.	11

9.	INNE DANE.	12

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

1.P. 	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			- skala 1:500

OPIS

DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

BUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO-DOMU DZIENNEGO POBYTU, WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, W TYM M. IN. WEWNETRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, A TAKŻE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC POLEGAJACYCH NA ROZBIÓRCE DWÓCH BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH (PAWILONÓW USYTUOWANYCH M.IN. BEZPOŚREDNIO PRZY GRANICY Z DZIŁKĄ O NR EWID. 923/2 OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH/ PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODPOWIEDNIO JAKO „u1”, „u2”, PRZY UL. RYNEK 13 W MIEJSCOWOŚCI RADOMYŚL WIELKI) - W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWĄ „ REWITALIZACJA TERENÓW I BUDYNKÓW W  RADOMYŚLU WIELKIM – BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO, M. IN. NA CELE DOMU DZIENNEGO POBYTU”.

UL. RYNEK 13, 39-310 RADOMYŚL WIELKI,

DZIAŁKA NR 922 , CZĘŚĆ DZIAŁKI 912

JEDN. EWID.: 181108_4 MIASTO RADOMYŚL WIELKI,

OBRĘB: 0072 RADOMYŚL WIELKI,

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA  REWITALIZACJI TERENÓW I BUDYNKÓW

W RADOMYŚLU WIELKIM

- PRZEDMIOT  I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest  projekt zagospodarowania terenu dla  budowy budynku usługowego mieszczącego m.in. dom dziennego pobytu w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 13 na działce nr 922, części działki 912 jedn. ewid.: 181108_4 miasto Radomyśl Wielki,  obręb: 0072 Radomyśl Wielki.

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia Rewitalizacji terenów i budynków w Radomyślu Wielkim.

Projektowany budynek zastąpi istniejący budynek w pierzei rynku Radomyśla Wielkiego oraz istniejący budynek zlokalizowany w głębi działki przeznaczone do rozbiórki

W ramach zagospodarowania terenu projektuje się:

- Rozbiórkę  dwóch istniejących budynków jednokondygnacyjnych

- Budowę projektowanego budynku usługowego

- Budowę utwardzonego dojścia i dojazdu do budynku, odtworzenie rozebranych chodników

- Budowę ogrodzenia z bramą i furtki - szt.2

- PODSTAWA  OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTÓW FORMALNO - PRAWNYCH

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zatwierdzona przez Inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.IV.6733.31.2017 z dnia 27-12-2017r.  wydana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego - załącznik do pozwolenia na budowę

- Kopie decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczeń o przynależności projektantów do izby

- Oświadczenia projektantów

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Badania geotechniczne  opracowane przez GEO-GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka, styczeń 2018r.

- Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej nr ZUW/WP/70/2018 z dnia 23-02-2018r. wydane przez Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184 C.

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej, nr dok.: 314GAZ/WP1/78/18 z dnia 07-03-2018r. wydane przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,

- Oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej znak: TOK/KDG/2018-02-21/0000057 z dnia 20-02-2018r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

- Opracowanie pt.„Konserwatorska rewitalizacja pierzei Rynku w Radomyślu Wielkim w zakresie formalnych przekształceń elewacji domów oraz ich kolorystyki”

- Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu znak PZD. 473.112.2018 wydana przez Starostę Powiatu Mieleckiego

- Charakterystyka energetyczna

- Ekonomiczna i środowiskowa analiza optymalizacyjno - porównawcza

- Informacja BIOZ

- Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. i sanepid – pieczątki na planszy 1.P. Projekt zagospodarowania terenu i  1.A. RZUT PARTERU

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

  - POŁOŻENIE I WIELKOŚĆ TERENU.

Przedmiotowy  teren usytuowany jest w Radomyślu Wielkim,  w ścisłym centrum, bezpośrednio przy rynku. Działka rozciąga się pomiędzy rynkiem (ul. Rynek) a ulicą Jasną, równoległą do rynku.

Projektowany obiekt na działce nr 922.

Projektowane nadwieszenia (balkon, okap) dz. nr 912 (część działki)-ul. Rynek.

Obszarem oddziaływania objęte będą również ze względu na lokalizację w granicy oraz projektowane nadwieszenia (balkon, okap) działki sąsiednie - 912(ul. Rynek), 923/2, 921, 926 (ul. Jasna).

Przedmiotowy teren przylega do:

- Od strony południowo - zachodniej – bezpośrednio przy ulicy Rynek w pierzei rynku

- Od strony północno - wschodniej  - do drogi gminnej - ul. Jasna

- Od strony południowo - wschodniej - do działki 923/2 zabudowanej budynkami mieszkalnym i usługowym

- Od strony południowo - zachodniej do działki 921 zabudowanej w granicy budynkiem usługowym

Powierzchnia terenu w granicach opracowania - powierzchnia działki nr 922 - wynosi 0,0672ha (672m2).

  - UKSZTAŁTOWANIE TERENU.

W stanie istniejącym przedmiotowy teren płaski, łagodnie opada na całej długości działki w kierunku ul. Jasnej - różnica wysokości ok. 1m. Chodnik wzdłuż ul. Rynek przylegający bezpośrednio do projektowanego budynku opada łagodnie w kierunku północno- zachodnim.

Projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejących rzędnych wysokościowych po stronie południowo - wschodniej działki, tj. od frontu.

  - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie "Dokumentacji technicznych badań podłoża gruntowego ..." stwierdzono :

- Podłoże terenu budują mioceńskie iły, mułowce i piaskowce (warstwy przeworskie), których strop stwierdzono na głębokości 3,0 m p.p.t. Na iłach leżą osady wodno  – lodowcowe w postaci pyłów piaszczystych i glin ilastych. Całość terenu przykrywają nasypy (pył + humus + piasek + gruz).

- Na badanym terenie stwierdzono sączenia wód gruntowych na głębokości 2,7 m p.p.t. Wahania wód wynoszą do 1 m w górę i w dół od stanu zaobserwowanego                                   i uzależnione są od intensywności opadów atmosferycznych.

- Projektowane fundamenty posadowić na glinach ilastych o konsystencji twardoplastycznej, tj. na warstwie IIa. Występujące w stropowych partiach podłoża nasypy (warstwa I) nie nadają się do posadowienia i należy je wybrać.

- Prace fundamentowe wykonać w suchych i odwodnionych wykopach fundamentowych.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej, a na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.

  - ZABUDOWA

Teren w stanie istniejącym zabudowany budynkami handlowo - usługowymi jednokondygnacyjnymi. Ze względu na stan techniczny uniemożliwiający zaadaptowanie dla nowych funkcji oraz z kolizję z lokalizacją  inwestycji planuje się rozebranie tych budynków.

Projektowany budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej, stanowiący uzupełnienie zabudowy w pierzei rynku oraz rozciągający się w głąb działki wzdłuż jej południowo- wschodniej granicy.

- Zestawienie powierzchni

Wg POLSKIEJ NORMY PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie:

Powierzchnia zabudowy:	 - w parterze					– 200,12m2,

- po obrysie piętra z nadwieszeniami		– 303,52m2

- Kubatura 				- 1676,8 m3

- Gabaryty

Długość:         		- 32,44m

Szerokość:      	            - 10,48 m

Wysokość:      		- 10,26 m

Ilość kondygnacji		- 2

  - KOMUNIKACJA

Przedmiotowy teren stanowi działkę rozciągającą się pomiędzy ul. Rynek i ul. Jasną. Dojście do budynku podcieniem z ul. Rynek oraz chodnikiem wzdłuż granicy północno - zachodniej od ul. Jasnej. Dojazd do budynku od ul. Jasnej, zakończony placem gospodarczym.

Wzdłuż elewacji budynku opaska szer. 50cm oraz placyk przed wejściem ze kamieni otoczkowych 16-22mm - warstwa min. 3-5cm na geowłókninie z obrzeżem chodnikowym.

Dojście do  budynku - chodnik szer. 1,5m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, na podsypce cementowo - piaskowej ukształtowany w sposób umożliwiający bezpośrednie wejście do budynku z poziomu terenu:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm,

- podbudowa zas. z kruszywa łamanego stab. mech. frakcji 0/31,5mm gr. 15cm,

- w-wa odsączająca z pospółki gr. 10cm,

- obrzeża prefabrykowane 8x30 na podsypce cementowo piaskowej gr. 10cm

Podjazd i plac gospodarczy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie dla ruchu kołowego:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 4 cm,

- podbudowa zas. z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 25cm,

- w-wa mrozoochronna z kruszywa stab. cementem o Rm 1,5-2,5MPa gr. 15cm,

- obrzeża prefabrykowane 8x30 na podsypce cementowo piaskowej gr. 10cm

W związku z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi związanymi z wykonaniem fundamentów projektowanego budynku w granicy wykonawca winien odtworzyć podbudowę i nawierzchnię chodników rozebraną na czas wykonywanych robót.

Miejsca postojowe będą zapewnione przez istniejący parking przy ul. Rynek.

  - OGRODZENIE

Teren w stanie istniejącym nie ogrodzony.

Projektuje się ogrodzenie terenu wzdłuż granic  i w przejściu pod podcieniem - dł. ok. 56m, z bramą i furtką - szt.2.

Ogrodzenie wys. ok. 1,5m, systemowe typowe panelowe.

- panele stalowe zgrzewane z drutu gr. 5mm ocynkowane, powlekane powłoką pcv, oczka 50x20mm, panele w kolorze szarym.

- słupki stalowe 40x60mm, ocynkowane, lakierowane w kolorze paneli,

- akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli.

- fundament z betonu B-20, głębokość posadowienia 1,2m p.p.t.cokoły - belki cokołowe betonowe prefabrykowane gładkie wys. 25cm

- Furtka - szt.2 -  jak panele - na słupkach stalowych z profili zamkniętych 80x80mm, na ramie z profili zamkniętych 40x40mm z wypełnieniem panelem jak ogrodzenie z zawiasami, klamką i zamkiem (szerokość w świetle min. 100cm, wys. 150cm).

- Brama przesuwna systemowa ocynkowana i powlekana powłoką PCV jw. , na słupkach z profili zamkniętych 80x80mm, na ramie z profili zamkniętych 40x40mm z wypełnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz ze słupem końcowym, szyną prowadzącą 60x70x3,5mm z dwoma wózkami, mostkiem prowadzącym i dojazowym z zamkiem i klamką (szerokość w świetle 3,5m, wys. 1,5m).

  - UZBROJENIE TERENU.

W stanie istniejącym na przedmiotowym terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są:

- okablowanie teletechniczne i  elektryczne w chodniku wzdłuż ul. Rynek

- przyłącza do istniejących budynków przeznaczonych do rozbiórki

- istniejąca sieć gazowa

Projektuje się:

- przyłącze wody – od strony północno - wschodniej – wg odrębnego opracowania

- przyłącze kanalizacji sanitarnej – od strony północno - wschodniej – wg odrębnego opracowania

Odpady:

Sposób przechowywania odpadów zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska                       oraz bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi oraz zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy                            o odpadach.

Odpady komunalne wynoszone będą do pojemnika na odpady stałe na przedmiotowym terenie w wyznaczonym miejscu.

  - ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA

W stanie istniejącym teren niezadrzewiony, porośnięty zielenią niska trawiastą w części niezabudowanej

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewów.

Projektuje się ukształtowanie terenu do projektowanych rzędnych, nawiezienie humusu min.10cm, rozplantowanie i obsianie trawą.

- BILANS TERENU.

|  | BILANS TERENU | powierzchnia (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POW TERENU W GRNICACH A,B,C,D - DZ.NR 922 | 672,00 |  |  |
| I | ZABUDOWA | 200,12 |  |  |
|  | projektowany budynek usługowy | 200,12 |  |  |
| II | KOMUNIKACJA - nawierzchnie utwardzone | 234,50 |  |  |
|  | chodniki | 65,10 |  |  |
|  | dojazd i plac gospodarczy o nawierzchni utwardzonej | 169,40 |  |  |
| III | ZIELEŃ - pow. biologicznie czynna | 165,86 |  |  |
|  | trawniki | 151,26 |  |  |
|  | nawierzchnie żwirowe | 14,60 |  |  |
| powierzchnia zabudowy - po obrysie w kondygnacji piętra |  | 303,52 |  |  |
| wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy |  | 45% |  |  |
| udział powierzchni biologicznie czynnej (trawniki i opaski żwirowe) |  | 25% |  |  |

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane zgodnie z klasyfikacją określoną                                      w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.Xi.2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. Z 2010 Roku, Nr 213, Poz. 1397 Ze Zm.) .

Tereny projektowanego przedsięwzięcia nie znajdują się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne, materiałowe i projektowe projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia środowiska i zdrowia ludzi. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu  przedsięwzięcia oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia do działek sąsiednich (wykopy).

- Zapotrzebowanie wody, odprowadzenie ścieków.

Woda zapewniona z sieci miejskiej, odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej. Ścieki przemysłowe nie występują.

- Odprowadzenie wód opadowych.

Odprowadzenie wód opadowych  - jak w stanie istniejącym

- Emisja zanieczyszczeń gazowych (zapachów, pyłowych i płynnych) z podaniem rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

W obiekcie wystąpi emisja zanieczyszczeń:

- związana z procesami grzewczymi (kocioł gazowy  o mocy do 60kW

- wentylacja pomieszczeń (grawitacyjna,  mechaniczna).

W zakresie emisji zanieczyszczeń   ilości emitowanych substancji nie przekroczą wartości progowych ochrony atmosfery określonych przepisami.

- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Tradycyjne odpady komunalne przechowywane w kontenerach i wywożone przez uprawnioną firmę - jak w stanie istniejącym

- Emisja hałasu.

W obiekcie nie występują urządzenia będące źródłem hałasu o natężeniu przekraczającym parametry normowe.

Potencjalnymi źródłami emisji hałasu wewnętrznego będą takie urządzenia jak: wentylatory, centrale wentylacyjne. Urządzenia te nie będą powodowały przekroczenia norm w zakresie emisji hałasu.

- Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowym terenie nie występuje drzewostan.

Zastosowanie utwardzonych powierzchni, zastosowanie szczelnych posadzek w projektowanych obiektach budowlanych i zastosowanie odpowiedniej jakości materiałów sieci sanitarnej i kanalizacyjnej zabezpieczy przed zanieczyszczeniami powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

- WARUNKI OCHRONY PPOŻ.

- Opis ogólny – powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Budynek  dwukondygnacyjny, w konstrukcji tradycyjnej – murowany, ocieplany wełną mineralną na przegrodach wydzielenia pożarowego, stropy gęstożebrowe, dach częściowo dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty blachą, częściowo płaski stropodach na stropie gęstożebrowym kryty papą.

Długość:		- ok. 32,4 m

Szerokość:		-  ok. 12,0 m

Wysokość: 	- ok. 10,25m do kalenicy od poziomu terenu przed wejściem do budynku

- ok. 7,75m do poziomu wykończonej warstwy docieplenia nad ostatnią kondygnacją użytkową od poziomu terenu przed wejściem do budynku

Ilość kondygnacji		- 2

W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych, ze względu na wysokość budynek kwalifikuje się do budynków dwukondygnacyjnych niskich N.

- Odległość od obiektów sąsiednich.

Budynek zlokalizowany:

- od strony południowo - zachodniej - bezpośrednio przy ulicy w pierzei rynku

- od strony północno - zachodniej -  częściowo bezpośrednio w granicy, przylega do budynku na działce sąsiedniej, częściowo w odległości 3,0 i ok. 4,3m od granicy, w zbliżeniu do budynku stanowiącego oddzielną strefę pożarową

- od strony północno - wschodniej - w odległości ok. 19,5m od granicy

- południowo - wschodniej - na całej długości budynek bezpośrednio w granicy, częściowo przylega do budynku na sąsiedniej działce

- Parametry pożarowe występujących substancji palnych, wartość średniej gęstości obciążenia ogniowego;

Obiekt w całości zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL  -  Nie określa się obciążenia ogniowego

- Podział obiektu na strefy pożarowe;

Obiekt będzie podzielony na strefy pożarowe :

- Dom Dziennego Pobytu - strefa ZLII , o pow. ok. 349m2.

Kotłownia wydzielona w obrębie strefy stropemREI60  i ścianami EI60, z drzwiami EI30

- Centrum Promocji Przedsiębiorczości - strefa ZL III , o pow. ok. 118m2.

Przestrzeń techniczna z centralą wentylacyjną wydzielona stropem REI60 z wyłazem strychowym EI15

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru min. 10 dm3/sek.- zapewniono przez istniejący hydrant dn  80  o wydajności 10 dm3/sek. zlokalizowany na istniejącym wodociągu przebiegającym w rynku.  Odległość od budynku do hydrantu nie przekracza 75m.

- Droga pożarowa;

Droga pożarowa jest wymagana dla budynku zawierającego strefę pożarową ZL II.

W budynku do 3 kondygnacji nadziemnych połączenie z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości min. 1,5m i dł. nie większej niż 30m od wyjścia ewakuacyjnego z budynku, przez które możliwy jest dostęp bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

Funkcję drogi pożarowej pełni ul. Rynek. W projekcie zapewniono dojście od wyjścia ewakuacyjnego ( wejście główne do budynku) do drogi pożarowej (ul. Rynek) chodnikiem o nawierzchni utwardzonej, szer. min. 1,5m o długości 19m.

- ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z WYMAGANIAMI DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Warunki określone w  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- lokalizacja budynku w granicy z działkami sąsiednimi - dopuszczona w decyzji

- powierzchnia zabudowy do 300 m2 ±20% - zaprojektowano 271,64m2 w kondygnacji parteru, 303,52m2 z nadwieszeniami w kondygnacji piętra - spełniony,

- szerokość elewacji frontowej 12,0 m ±20% - zaprojektowano 11,98m - spełniony,

- wysokość budynku 10 m ±20% - zaprojektowano 10,26m - spełniony,

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 8,0 m ±20% - zaprojektowano 7,27m - spełniony

- ilość kondygnacji naziemnych do dwóch - zaprojektowano dwie - spełniony,

- dach budynku główny dwuspadowy, w głębi działki wielospadowy lub płaski - zaprojektowano dach główny dwuspadowy z główną kalenicą równolegle do frontu nieruchomości, w głębi działki płaski - spełniony.

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI ART. 34 UST. 3 PKT.5

Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego oraz uwarunkowania formalno - prawnych projektowanej rozbudowy, przebudowy budynku gospodarczego.

  - Otoczenie terenu inwestycji.

Inwestycja poddana analizie zlokalizowana jest w Radomyślu Wielkim,  pomiędzy ulicą Rynek i ul. Jasną, w ścisłym centrum, bezpośrednio w pierzei rynku.

Projektowany obiekt na działce nr 922.

Projektowane nadwieszenia (balkon, okap) dz. nr 912 (część działki) ul. Rynek.

Obszarem oddziaływania objęte będą również ze względu na lokalizację w granicy oraz projektowane nadwieszenia (balkon, okap) działki sąsiednie - 912(ul. Rynek), 923/2, 921, 926 (ul. Jasna).

Przedmiotowy teren przylega do:

- Od strony południowo - zachodniej – bezpośrednio przy ulicy Rynek w pierzei rynku

- Od strony północno - wschodniej  - do drogi gminnej - ul. Jasna

- Od strony południowo - wschodniej - do działki 923/2 zabudowanej budynkami mieszkalnym i usługowym

- Od strony południowo - zachodniej do działki 921 zabudowanej w granicy budynkiem usługowym

  - Funkcja.

Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych 
z użytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pożarowe, sanitarne itd. - obszar oddziaływania obiektu ze względu na projektowaną funkcję zamyka się w obrębie działki własnej Inwestora.

  - Bryła.

Projektowana budowa budynku nie spowoduje ograniczenia zabudowy na działkach sąsiadujących z terenem inwestycji.

Natomiast ze względu na budowę w granicy z istniejącymi budynkami na działkach sąsiednich jak i działką drogową (ul. Rynek) obszar oddziaływania obejmie te działki na czas wykonywania robót budowlanych.

  - Uwarunkowania formalno - prawne.

Projektowana budowa jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w zakresie zabudowy i zagospodarowania działki.

Projektowana budowa spełnia warunki  i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy przedstawione w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikające z:

    - Ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zabudowa nie wykracza poza nieprzekraczalną linię zabudowy; spełnia wymagania dotyczące gabarytów zabudowy oraz wskaźników wielkości udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do terenu określonego.

    - Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – Inwestycja nie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne; w strefie wpływu budynku nie znajdują się obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do dóbr kultury współczesnej; inwestycja nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny; projektowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

    - Obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

    - Wymagań dotyczących osób trzecich -  Przedmiotowa Inwestycja w fazie realizacji oraz użytkowania nie będzie ograniczać dojścia i dojazdów do nieruchomości sąsiednich oraz ograniczać dostępu światła, powodować ponadnormatywnego hałasu, drgań oraz ograniczać możliwości korzystania z dostawy mediów.

    - Ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych – teren inwestycji nie jest położony na terenach górniczych.

Wniosek analizy: Obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicach oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu.

Określony obszar stanowi:

- lokalizacja inwestycji - działki Inwestora – działka nr 922 (jednostka ewidencyjna: 181108_4 Radomyśl Wielki, obręb: 0072_Radomyśl Wielki)

- projektowane nadwieszenia – część działki sąsiedniej nr 912 (ul. Rynek)

- wykonywanie robót budowlanych - działki sąsiednie nr 912(ul. Rynek), 923/2, 921, 926 (ul. Jasna)  (jednostka ewidencyjna: 181108_4 Radomyśl Wielki, obręb: 0072_Radomyśl Wielki)

- INNE DANE.

- Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie                            na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczych.

- Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu oraz nie stwarza zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego  (Dz.U. z 2001r, Nr 138, poz. 1554.) projektowana budowa budynku usługowego nie wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego ponieważ:

- kubatura projektowanego budynku wynosi 1676,8m3 < 2500m3 ;

- wysokość nad terenem projektowanego budynku wynosi 10,26m <15m.

- nie zawiera pomieszczeń zagrożonych wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych;

- nie wymaga uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,

- zainstalowana moc elektryczna wynosi do 40kW < 1000 kW.

PROJEKTANT: