Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

placu zabaw oraz elementy  małej architektury na działce  nr ewid. gr.: 859  położonej  w miejscowości Zdziarzec Gmina Radomyśl Wielki,

obręb 85 Zdziarzec  jedn. ewid. 181108-5 Gmina Radomyśl Wielki.

adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek:

Mielec, ul. Dobra na dzi Zdziarzec działka  859

359/18199/13, 781, 787

inwestor:                  Gmina Radomyśl Wielki

adres inwestora:         39-310 Radomyśl Wielki ul. Rynek 32

nazwa i adres jednostki projektowania:

Pracownia Architektoniczna MM-PROJEKT

39-300 Mielec

ul. Wiesiołowskiego 27A

505 07 77 25

| Projektant | Zakres opracowania | Specjalność i numer posiadanych uprawnień | Data opracowania i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch Magdalena Hasek | Architektura Konstrukcja | Uprawnienia budowlane do projektowania specjalności architektonicznej bez ograniczeń Rz/A-02/04 | Marzec 2015 |

##### OPIS

##### DO PROJEKTU   ZAGOSPODAROWANIA

1.   STRONA FORMALNA

NAZWA OBIEKTU:   Plac zabaw w miejscowości Zdziarzec Gmina

Radomyśl Wielki

LOKALIZACJA:        działka  859  obręb 85 Zdziarzec  jedn. ewid. 181108-5

Gmina Radomyśl Wielki

INWESTOR:            Gmina Radomyśl Wielki

39-310 Radomyśl Wielki Rynek 32

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i lokalizacyjnych

- Wypis z ewidencji gruntu

- Mapa do celów projektowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie

- Wizja i pomiar w terenie

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji budowa placu zabaw z przeznaczeniem dla

dzieci w miejscowości Zdziarzec na części działki nr ewid. 859.

Zakres robót obejmuje:

-   przygotowanie terenu poprzez usunięcie humusu i niwelację placu

-   zaprojektowanie n.w urządzeń:

-  huśtawka wahadłowa

-  karuzela

-  zestaw zabawowy

-  huśtawka wagowa

-  zabawka na sprężynie

-  piaskownica drewniana

DANE TECHNICZNE

-   niezbędna wielkość terenu wraz ze strefami upadku

-   11,60m x 16,50 m

-   powierzchnia użytkowa   -   191,40 m2

4.   STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowany plac zabaw usytuowany na terenie części działki 859 w miejscowości Zdziarzec  gmina Radomyśl Wielki. Plac jest przyległy do czynnego budynku Szkoły Podstawowej w Zdziarcu. Szkoła i plac zabaw posiadają  odrębne wejścia z drogi publicznej.

- OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU

Plac zabaw  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega opiece konserwatorskiej.

- ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Teren wokół placu zabaw jest częściowo ogrodzony. Do celów budowy projektuje się wydzielenie stref:

-   przechowywania materiałów i urządzeń

-   odpadów i zużytych materiałów budowlanych

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Budowa placu zabaw w miejscowości Zdziarzec

- DANE OGÓLNE I CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw przy czynnym budynku Szkoły Podstawowej w Zdziarcu  o konstrukcji murowanej.

Dojazd do działki przebiega wzdłuż działki od strony południowo zachodniej. Na terenie przewidzianym pod budowę placu nie przebiegają żadne sieci uzbrojenia pod i nadziemnego.

- OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA

Projektowany plac zostanie wybudowany na części działki  859 od strony południowo – zachodniej. Istniejąca nawierzchnia gruntowa zostanie zniwelowana. Zostaną zamontowane w fundamentach betonowych n/w urządzenia

-  huśtawka wahadłowa

-  karuzela

-  zestaw zabawowy

-  huśtawka wagowa

-  zabawka na sprężynie

-  piaskownica drewniana

Urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa EN1 176-1, EN1 176-7

Po dowiezieniu ziemi urodzajnej zasiana będzie trawa.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1   Charakterystyka robót

Po wykonaniu koryta w ziemi głębokości około 15 cm wytyczyć lokalizację urządzeń z zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy nimi, zgodnie z załączonym do projektu projektem zagospodarowania. Urządzenia obsadzone będą w stopach betonowych obsadzonych w gruncie zgodnie z szczegółową specyfiką urządzeń.

  - Wykaz urządzeń i ich charakterystyka

Siedzenia, uchwyty, podnóżki z płyty HDPE (grubości 19 mm) odpornej na zniszczenia, z profilem antypoślizgowym.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej lub galwanizowanej ogniowo.

Urządzenia obsadzone będą  w gruncie w betonowych fundamentach.

-  huśtawka wahadłowa podwójna

Wymiary  - 3,30 x 1,90 m

Wysokość swobodnego upadku – 1,30 m

Strefa swobodnego upadku 3,00 x 7,50 m

Wysokość – 2,20 m

-  karuzela

Wymiary  - 1,70 x 1,70

Wysokość swobodnego upadku – 0,71 m

Strefa swobodnego upadku –  5,70 x 5,70 m

Wysokość – 0,72 m

-  zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinką wejściową, rurą strażacką,

ścianką linową oraz dwoma rurkami do przewrotów.

Konstrukcja zestawu ma być ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej. 	Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z burtami z tworzywa 	sztucznego HDPE.

Wymiary urządzenia – 4,70 x 3,00 m

Wysokość swobodnego upadku – 1,80 m

Strefa swobodnego upadku – 8,10 x 6,70 m

Wysokość – 2,80 m

-  huśtawka wagowa

Wymiary  - 3,00  x 1,40 m

Wysokość swobodnego upadku – 0,98 m

Strefa swobodnego upadku –  6,00 x 4,40 m

Wysokość – 1,10 m

-  zabawka na sprężynie

Wymiary:

- długość – 0,76 m, szerokość 0,22 m, średnia wysokość 0,53 m

Wysokość swobodnego upadku –  0,54 m

Strefo swobodnego upadku – okrąg o średnicy 3,30 x 3,70 m

-  piaskownica drewniana

Wymiary 2,00 x 2,00 m

Wykonana z drewna impregnowanego min. 38 mm

W sposób trwały kotwiona w gruncie

- ZABEZPIECZENIE PLACU ROBÓT

W ramach robót   należy wydzielić strefy niebezpieczne i odpowiednie ich zabezpieczenie zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, strefy pracy, strefy składowania materiałów, odpadów i zużytych materiałów. W przypadku robót należy przestrzegać przepisów BHP .

- ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Wszelkie odpady powstałe w wyniku robót zostaną przewiezione do miejsc utylizacji.

- UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy powinny odpowiadać atestom i aprobatom technicznym i spełniać wymagania wobec odnośnych norm.

Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.